UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES

MÁSTER EN AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA

DISEÑO Y CONTROL DE ROBOTS – PEC 2

DISEÑO, DESARROLLO Y CONTROL DE UNA PLATAFORMA ROBOTIZADA MÓVIL PARA EL ROBOT MANIPULADOR IRB 1520ID DE ABB

Autores:

Germán Andrés Di Fonzo Caturegli

Juan José Jurado Camino

Tutor:

Roque Jacinto Saltaren Pazmiño

Madrid, 25 de octubre de 2020

- Tabla de contenido

1	Introducción y Objetivos	3

2	Diseño de la plataforma robotizada móvil	4

2.1	Descripción general	4

2.2	Chasis	5

2.3	Tablones de Aluminio	6

2.4	Ruedas Directrices	7

2.5	Ruedas Motrices	9

2.6	Motores de la Plataforma	13

2.7	Sistema de alimentación	15

3	Modelado en Simscape de la plataforma	16

4	Robot IRB 1520ID de ABB	19

4.1	Características generales del robot IRB 1520ID	19

4.2	Modelo en Simscape del robot IRB 1520ID	19

4.3	Simulación del robot IRB 1520ID encima de la plataforma	19

5	Observaciones y conclusiones	19

# Introducción y Objetivos

El objetivo general que se busca con este proyecto es el de diseñar y controlar una plataforma robotizada móvil para que se coloque encima suya el robot antropomórfico IRB 1520ID de ABB. También se pretende calcular las características de los motores necesarios para mover las articulaciones de este robot antropomórfico e implementar un control sobre el mismo.

Este proyecto estará dividido en tres partes (pruebas de evaluación continua – PECs -), de manera que cada parte se corresponda con un informe en el que se irán mostrando los avances progresivos del diseño y el control de la plataforma robotizada y el control del robot antropomórfico.

Este informe se corresponde con la primera prueba de evaluación continua (PEC 1) y los objetivos específicos que se pretenden alcanzar son los que se enumeran a continuación:

- Diseño del chasis de la plataforma robotizada móvil mediante el software Inventor Professional de Autodesk.

- Cálculo y elección de los motores necesarios para mover la plataforma robotizada móvil.

- Elección de las baterías para suministrar energía eléctrica a los diferentes motores del sistema robotizado.

- Modelado y simulación de la plataforma robotizada móvil empleando la herramienta Simscape de Simulink (Matlab).

- Modelo de la dinámica inversa del robot manipulador IRB 1520ID para determinar sus curvas de respuesta y poder calcular los motores necesarios de sus tres primeras articulaciones.

# Modelado dinámico

## Descripción general

La descripción de comportamiento dinámico para cualquier robot de n grados de libertad viene caracterizado mediante la siguiente Ecuación de dinámica:

Mqq+Cq,qq+gq=τ

Donde:

- Mq es la matriz de inercia. La matriz de inercia es una matriz simétrica definida positiva de n x n.

- Cq,q corresponde a la matriz centrífuga y de Coriolis. La matriz centrífuga y de Coriolis es una matriz n x n y está fuertemente relacionada con la estabilidad del sistema robotizado.

- gq es el vector de gravedad. Expresa la dependencia del sistema con la fuerza de la gravedad en aquellos robots que no han sido diseñados con compensación de pares de gravedad. La compensación de la gravedad consiste en atribuir de contrapesos o resortes al robot con el objetivo de independizar el movimiento de la fuerza de la gravedad.

En el caso de los robots provistos únicamente de articulaciones rotacionales, existe una constante kg>0 tal que:

gx-g(y) ≤ kgx-y     con   x,y∈ Rn

De esta forma la kg puede acotarse inferiormente:

kg≥nmaxi,j,q∂gi(q)∂qj

## Modelo dinámico del Robot IRB 1520ID de ABB

El robot manipulador IRB 1520ID presentado en este trabajo tiene 6 grados de libertad, sin embargo, el objetivo de este reto es el control de dos de sus articulaciones, por lo que es equivalente a estudiar un robot manipulador de 2 grados de libertad. Para poder aplicar este razonamiento es necesario ensamblar aquellos eslabones unidos a las articulaciones que no se van a controlar [FIGURA]. Se propone realizar el control de las articulaciones 2 y 3.

Figura 1 Simplificación del robot de ABB IRB 1520ID a dos grados de libertad.

Eslabón 1 (izquierda inferior), eslabón 2 (medio) y eslabón 3 (derecha superior)

Tras la simplificación del sistema, la ecuación de la dinámica del robot obtenida por medio de Lagrange queda descrita de la siguiente forma:

M11(q)M12(q)M21(q)M22qq+C11(q,q)C12(q,q)C21(q,q)C22(q,q)q+g1(q)g2(q)=τ

Donde las expresiones de los diferentes componentes de las matrices son:

- M11q=m1lc12+m2l12+lc22+2l1lc2cosq2+I1+I2,

- M12q=m2lc12+l1lc2cosq2+I2,

- M21q=m2lc12+l1lc2cosq2+I2,

- M22q=m2lc12+I2,

- C11q,q=-m2l1lc2 sen(q2)q2,

- C12q,q=-m2l1lc2 sen(q2)[q1+q2],

- C21q,q=m2l1lc2 sen(q2)q1,

- C22q,q=0,

- g1q=m1lc1+m2l1g senq1+m2lc2g senq1+q2,

- g2q=m2lc2g senq1+q2.

Figura 2 Características físicas obtenidas de Inventor de los eslabones 2 (izquierda) y 3 (derecha).

Una vez simplificado el robot a tres eslabones se han agrupado todas las características para poder crear el modelo dinámico anteriormente explicado. Las siguientes Figuras muestran el proceso adoptado en Inventor para la obtención de los parámetros necesarios.

Figura 4 Características longitudinales del eslabón 3.

Figura 3 Características longitudinales del eslabón 2.

Una vez determinados los parámetros que definen físicamente al sistema, se resumen en la siguiente Tabla.

Tabla 1 Parámetros físicos del robot de ABB IRB 1520ID

| Descripción | Notación | Valor |
| --- | --- | --- |
| Longitud eslabón 2 | L2 | 0.590 m |
| Longitud eslabón 3 | L3 | 0.765 m |
| Distancia al centro de masa (eslabón 2) | Lc2 | 0.290 mm |
| Distancia al centro de masa (eslabón 3) | Lc3 | 0.172 m |
| Masa eslabón 2 | M2 | 14.133 kg |
| Masa eslabón 3 | M3 | 39.094 kg |
| Inercia eslabón 2 respecto al centro de masa | I2 | 0.484 kg m2 |
| Inercia eslabón 3 respecto al centro de masa | I3 | 2.444 kg m2 |
| Aceleración de la gravedad | g | 9.81 m/s2 |

Una vez determinados los parámetros se procede al cálculo de la kg.

kg≥nmaxi,j,q∂giq∂qj=nmaxi,j,q∂g1q∂q1∂g1q∂q2∂g2q∂q1∂g2q∂q2=664.898 kg m2/s2

Donde:

- ∂g1q∂q1=m1lc1+m2l1g cosq1+m2lc2gcosq1+q2,

- ∂g1q∂q2=m2lc2gcosq1+q2,

- ∂g2q∂q1=m2lc2gcosq1+q2,

- ∂g2q∂q2=m2lc2gcosq1+q2.

# Control del robot IRB 1520ID de ABB

## Control de posición y procedimiento de sintonía

El control PD es capaz de satisfacer el control de posición en el caso de robots modelados sin término gravitacional (gq=0). En estos casos el proceso de diseño del controlador de posición es sencillo, sin embargo, para cuando no es así, como en el caso actual, el objetivo no puede lograrse mediante el control PD. Por este motivo, se explica la elección del PID como controlador para las articulaciones escogidas y poder así llevar a cero el error en posición gracias a la acción integral.

La ley de control viene definida de la siguiente forma:

τ=Kpq+Kvq+Ki0tqσdσ

Donde las matrices de diseño son Kp, Kv y Ki ∈Rn x n denominadas ganancias proporcional, derivativa e integral respectivamente. Estas matrices son simétricas y definidas positivas. En la [FIGURA] se muestra el esquema que representa la ley de control de un PID.

Figura 5 Esquema descriptivo de la ley de control PID.

Como se ha comentado anteriormente, el proceso de sintonía para el control robots por medio de un PID es más complejo que para un PD. Por medio del análisis de estabilidad del sistema se determina un procedimiento más sencillo para controladores PID. Este método determina matrices simétricas Kp, Kv y Ki que garantizan el cumplimiento del objetivo de control de posición en forma local.

El método para el proceso de sintonía de PIDs queda definido:

λMaxKi≥λminKi>0

λMaxKp≥λminKp>kg

λMaxKv≥λminKv>λMaxKiλminKp-kgλMax2MλminM

Como se puede apreciar es necesario conocer los componentes que definen al robot físicamente, para poder aplicar este proceso de sintonía, pero no los valores exactos debido a que se pueden determinar cotas superiores e inferiores que limiten el espacio de posibilidades.

## Diseño del controlador de posición

Para el diseño del controlador de posición para las dos articulaciones escogidas se ha realizado el proceso de sintonía para determinar unas cotas a las matrices de ganancias del PID. Para ello se ha elaborado un script en Matlab obteniéndose los siguientes resultados:

λminMq=3.600 kg m2,

λMaxM(q)=26.816 kg m2.

λMaxKi≥λminKi>0

λMaxKp≥λminKp>kg=664.898 kg m2/s2

λMaxKv≥λminKv>λMaxKiλminKp-kgλMax2MλminM=40.276

Siempre que se cumplan las desigualdades anteriores se puede asegurar que el sistema es asintóticamente estable en forma local. Por otro lado, si el término de fuerzas centrífugas y de Coriolis C(q,q) no se encuentra en el modelo de dinámico del robot, entonces la estabilidad asintótica es global.

Tras realizar el proceso anterior se implementa el controlador PID en cada una de las articulaciones escogidas, la articulación 2 y la articulación 3. En la [Figura] se muestra el controlador de posición implementado en el modelo del robot de ABB IRB 1520ID en Simulink mientras que la [FIGURA] representa el modelo del PID utilizado, estos módulos realizan el control en posición y velocidad del robot (q,q) actuando sobre el par-motor (t) de cada articulación. También ha sido necesario introducir un componente de saturación como medida de protección ante altos pares-motores que pueda requerir la acción de control, ya que el motor escogido tiene ciertas limitaciones físicas que si son superadas pueden afectar al correcto funcionamiento del motor.

Figura 3 Implementación de los controladores PID para las articulaciones 2 (izquierda) y 3 (derecha) en el modelo del robot de ABB IRB 1520ID en Simulink.

Figura 4 Modelo del control de posición utilizado en Simulink.

Para la obtención de unos valores de ganancias se realizó un proceso iterativo por cada uno de los controladores PID implementados observando las diferentes respuestas que se obtenían, las mejores configuraciones encontradas son:

| Ganancias | Articulación 1 | Articulación 2 |
| --- | --- | --- |
| Kp(Nm/rad) | 800 | 600 |
| Kv(Nm s/rad) | 200 | 50 |
| Ki(Nm/rad s) | 700 | 500 |

# Observaciones y conclusiones